Общее описание автономного осветительного комплекса

Автономный осветительный комплекс предназначен для  освещения  улиц, автодорог,  территорий домовладений, используя энергии солнца и ветра.

В состав комплекса входят:

- Столб с несущей конструкцией;

- Закладная для столба;

- Солнечные панели 2шт.(СП1,СП2);

- Ветрогенератор (В);

- Цифровой таймер (Т1);

- Контроллер заряда аккумуляторов от солнечных панелей (КСП);

- Контроллер заряда аккумуляторов от ветрогенератора (КВ);

- Аккумуляторы  2шт. (А1,А2);

- Утепленный бокс для аккумуляторов.

Все электронные компоненты комплекса  за исключением аккумуляторов расположены на столбе с несущей конструкцией. Аккумуляторы расположены в утепленном боксе под землей на глубине не менее 1,7м.  Для размещения утепленного бокса можно использовать телефонный или бетонный колодцы.

Несущая конструкция выполнена в виде рамы с крепежными элементами и металлического шкафа управления, в котором размещены органы управления, контроллер заряда аккумуляторов от солнечных панелей (КСП), контроллер заряда аккумуляторов от ветрогенератора (КВ), цифровой таймер (Т1).

Солнечные панели крепятся к металлической раме прижимными пластинами (Пл).

Ветрогенератор крепится на трубе диаметром 76мм с помощью переходника с диаметром 48мм.

Аккумуляторы соединены со шкафом управления кабелем, помещенным в пластиковую трубу диаметром 40мм.

Работа осветительного комплекса осуществляется следующим образом:

Цифровой таймер Т1 ежедневно, с закатом солнца подает питающее постоянное напряжение  24В

на светодиодный  светильник, включая его. С восходом солнца питание светильника отключается, и он выключается.   Питание цифрового таймера осуществляется постоянным напряжением 12В.

Для  своевременного включения и отключения освещения в цифровом таймере устанавливается точное текущее время, широта и долгота места установки, зимнее или летнее время, часовой пояс.

Программирование цифрового таймера осуществляется изготовителем или установщиком, перед монтажем его в шкаф управления, согласно инструкции к таймеру.

Порядок включения/отключения.

- С помощью разъёмов МС-4 подключить солнечные панели к шкафу управления;

- Подключить ветрогенератор к шкафу управления ;

- Подключить светодиодный светильник к шкафу управления;

- Подключить аккумуляторы к шкафу управления.

- Проверить подачу напряжений +12,+24В в шкаф управления от аккумуляторов.

- Проверить работу светодиодного светильника нажатием и удержанием  в течении 2-х секунд на кнопке ОК цифрового таймера.  Светильник включится. Отключение происходит таким же образом.

- Переключателем П1 подключить контроллер КСП. На контроллере заряда аккумуляторов от солнечных батарей загорится зеленый светодиод.

- Переключателем П2 подключить контроллер КВ.

После осуществления указанных выше операций система переходит  в рабочий режим.